Produto: Revisão de UI/UX do Painel LED para Esteira RTG4

Data de elaboração: 05/05/2024

Participantes da elaboração deste documento: Vitória Barboza, Felipe Nishimura.

Controle de alterações do RERSH:

| Fase | Item a ser alterado | Alteração | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  | - |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |

1. Escopo do produto

Este documento tem como objetivo descrever as melhorias e requisitos de software e hardware (teclado externo, membrana e handgrip) da nova revisão de UI/UX do painel LED utilizado na esteira RT G4.  O teclado e handgrip (que fazem parte do painel) são utilizados para interface dos comandos do usuário com o painel, que por sua vez recebe as instruções e as executa. As informações são mostradas através do painel LED. A nova versão do painel LED para a esteira RTG4 deve ser compatível com os inversores Brudden geração 1 e geração 2.

2. Classes de usuários e suas características

2.1 Proprietário

Deve ser capaz de:

- Realizar a gestão de ativos dos dados de operação da esteira (erros, alertas e dados técnicos).

- Configurar a esteira (modelo da esteira, idioma, unidade de medida, peso médio e tempo de utilização máximo permitido).

2.2 Usuário

Deve ser capaz de:

- Controlar a velocidade e inclinação do produto (quando aplicável) de acordo com os níveis de precisão estabelecidos pela classe do produto segundo a ISO 20957-1, 20957-6.

- Escolher programas de treino pré-configurados e ter a possibilidade de configurar os demais programas;

- Visualizar no painel as informações da velocidade e inclinação escolhidas, ritmo (pace), distância percorrida, tempo decorrido, batimentos por minuto e o programa de treino selecionado;

- Conectar seu celular via BLE para utilização dos aplicativos Kinomap, Zwift e Omnifit seguindo a nova proposta de UI/UX.

- Conectar smartwatch da Apple para transmitir dados de batimento cardíaco e calorias seguindo a nova proposta de UI/UX.

2.3 Técnico

Deve ser capaz de:

- Verificar e coletar os dados de operação da esteira (dados técnicos, de configuração e perfil de utilização);

- Atualizar o firmware;

- Configurar modelo;

- Verificar alertas e erros e dados de operação respectivos.

- Verificar quantas vezes cada botão foi utilizado (teclado externo e handgrip) através do “scanner ble”.

3. Proposta Final de Interface do Usuário (UI) e Experiência do Usuário (UX)

Na nova interface UI/UX do painel LED para a esteira RTG4, a interação com o usuário será realizada através do teclado externo e dos controles no handgrip, eliminando os botões na membrana do display.

O painel LED terá duas versões de teclado:

- Uma versão de teclado para equipamento COM inclinação;

- Uma versão de teclado para equipamento SEM inclinação;

O handgrip contará com uma única versão para todos os modelos da esteira RTG4.

- 9987278 - MEMBRANA DOS ATALHOS SEM INCLIN RT G4.pdf

- 9987277 - MEMBRANA DOS ATALHOS COM INCLIN RT G4.pdf

- 9987280 - MEMBRANA DO HAND GRIP LADO ESQ. RT G4.pdf

- 9987281 - MEMBRANA DO HAND GRIP LADO DIR RT G4.pdf

Os desenhos 2D dessas versões estão disponíveis na seção de Anexos.

A antena NFC será incorporada ao kit BLE da Movement, preparando a esteira para futura integração com os smartwatches da Apple e Samsung, atualmente em desenvolvimento.

Para a esteira RTG4, o painel LED receberá novas funcionalidades e uma nova forma de se comunicar com o usuário (UI/UX). Toda a documentação de suporte para esta proposta pode ser acessada nos links abaixo:

Embasamento da proposta aprovada no dia 24/04/2024 pela Diretoria, Produto e Engenharia:

https://www.canva.com/design/DAGClegKRgU/OJvu47NZGOyH1rJHPu2pfw/edit?utm_content=DAGClegKRgU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Figma do Projeto:

LED - Proposta RT G4 - Wireframes (figma.com)

4. Definições e restrições de software

- O projeto deve ser escrito na linguagem de programação C para portabilidade entre diferentes plataformas de hardware;

- Deve apresentar ao técnico os dados de operação e alertas de erros do conjunto inversor, motor e alimentação da rede;

- Compatível com o protocolo BLE FTMS;

- Desenvolvimento de Software: STM32CubeIDE;

- Interface de Desenvolvimento:  SWD

- Hardware: Altium.

5. Definições e restrições de hardware

- Deve ser compatível com os inversores já utilizados e em desenvolvimento e ter, pelo menos, as mesmas funcionalidades da versão atual do painel LED;

- Deve ser compatível com o Apple GymKit;

- Deve ser compatível com módulo BLE Movement.

6. Descritivo dos requisitos funcionais

Descrição e cálculos usados para programas de treino, configurações e ações do usuário.

6.1 Parametrização dos dados:

- Distância: 0~99,99km;

- Tempo: 00:00~99:59min;

- Frequência Cardíaca: 40~240 bpm;

- Calorias: 0~9999 kcal.

- Velocidade: 1,2 – 18 km/h

- Inclinação: 0~15% / Intervalo de 1%, quando a inclinação é pressionada por 2 segundos (sem soltar), a inclinação é incrementada de forma mais rápida para suprir a falta de botões de atalho;

- Velocidade: 1,2~18 km/h / Intervalo de 0,1 km/h no teclado e intervalo de 1,0 km/h no handgrip.

6.2 Estados do treino

- Pausa: o treino deve ser pausado quando não houver interação do usuário nem entrada de passos por 5 segundos ou quando o usuário pressionar a tecla “Parar” durante o treino.

- Retomada: o treino deve ser retomado quando o usuário pressionar a tecla “Iniciar” em um estado de pausa.

- Finalização: o treinamento deve terminar quando não houver atividade por 30 segundos em estado de pausa, quando o usuário pressionar a tecla “Parar” em um estado de pausa ou ainda quando uma meta for atingida em um programa de treinamento pré-definido.

6.3 Programas de treino

6.3.1 Programa de Acesso Rápido no Teclado Externo – Aquecimento 8 Minutos.

Neste programa, o usuário correrá na esteira por 8 minutos e deverá inserir a velocidade desejada com os botões de (+/-) ou apenas iniciar o aquecimento do programa pressionando START, a velocidade padrão (default) é de 5 km/h. O programa começa com a velocidade escolhida pelos primeiros 2 minutos, e o usuário tem a opção de alterá-la durante o exercício. Após os 2 minutos iniciais, a velocidade atual é aumentada em 20% (por exemplo, de 5 km/h para 6 km/h), e essa nova velocidade é mantida por 1 minuto. Em seguida, a velocidade atual é reduzida em 17% e mantida assim por mais 2 minutos. Depois desse período, a velocidade é novamente aumentada em 20%. Após mais 1 minuto, a velocidade atual é reduzida em 17% e permanece assim pelos 2 minutos finais do treino. Para mais detalhes, acesse o link do Figma. Segue abaixo tabela explicativa do programa:

| Etapa - minutos | Velocidade (km/h) |
| --- | --- |
| 0 ~ 2 minutos | Velocidade Selecionada (default 5km/h, usuário pode alterar) |
| 2 ~ 3 minutos | Velocidade Atual +20% |
| 3 ~ 5 minutos | Velocidade Atual -17% |
| 5 ~ 6 minutos | Velocidade Atual +20% |
| 6 ~ 8 minutos | Velocidade Atual -17% |

OBS: Este programa deverá ter acesso via botão de atalho no teclado, aquecimento 8 minutos. O usuário pode selecionar esse programa tanto pelo botão de atalho, quanto pelo menu PROGRAM. (LÁ ELE VAI SER O P8 - Aquecer)

PARAMETRIZAÇÃO DO CAMPO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0% DA META CONCLUIDA 				100% DA META CONCLUIDA

6.3.2 Programa de Acesso Rápido no Teclado Externo – 200 kcal

Neste programa, o usuário inicia o treino (apertando botão de atalho + START) com o objetivo de queimar 200 kcal. Como o usuário não insere nenhuma informação, o cálculo padrão das calorias seguirá da mesma forma que foi feito no LED RT G3. O treino se encerra apenas quando o usuário atinge essa meta calórica. Durante o treino, o campo de calorias no painel exibirá o número de calorias que já foram gastas no treinamento. O campo de informações adicionais vai desenhar um gráfico a ser preenchido de acordo com as calorias, e mostrando mensagens de marcos importantes ao longo do treino. Durante o programa, o usuário tem a liberdade de alterar tanto a velocidade quanto a inclinação da esteira para acelerar ou desacelerar o ritmo de queima de calorias. No início do programa, não é necessário configurar nenhum parâmetro para começar; a partir do momento em que o treino é iniciado, o usuário pode ajustar a velocidade e a inclinação conforme desejar. A especificação pode ser encontrada no Figma, disponibilizada no corpo deste documento.

OBS: Este programa deverá ter acesso via botão de atalho no teclado, 200 kcal. O usuário pode selecionar esse programa tanto pelo botão de atalho, quanto pelo menu PROGRAM.

6.3.3 Programa 1 - Tempo

Neste programa o usuário poderá escolher o tempo entre 03:00 minutos e 60:00 minutos de sua atividade que será definida usando as teclas (+/-) VELOCIDADE, sendo que a contagem no Mostrador Digital de Tempo será decrescente. Pressionar a tecla START para confirmar o programa e iniciar o treino. A velocidade pode ser alterada a qualquer momento pressionando (+/-) VELOCIDADE ou atalhos para a velocidade. O campo de Informações adicionais irá exibir o bloco preenchendo a medida em que o tempo for passando algumas notificações de marcos importantes irão aparecer ao longo do treino.

6.3.4 Programa 2 - Distância

Neste programa o usuário poderá escolher a distância que quer alcançar na sua atividade (0,5 a 100 km), sendo que a contagem no Mostrador Digital de Distância durante a atividade, será contado de forma decrescente. Pressione a tecla PROGRAMA, selecione o programa P2 - Distância pressionando START, escolha a distância desejada para a atividade através das teclas (+/-) VELOCIDADE, em seguida pressione a tecla START para confirmar e iniciar a atividade. A velocidade pode ser alterada a qualquer momento pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE ou atalhos para velocidade.

6.3.5 Programa 3 - Calorias

Neste programa o usuário poderá escolher a calorias entre 10kcal e 9000 kcal que será definida usando as teclas (+/-) VELOCIDADE. Pressione a tecla START para confirmar e iniciar a atividade. A velocidade pode ser alterada a qualquer momento pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE ou atalhos para VELOCIDADE. Durante o treino, o campo de calorias exibirá o número de calorias restantes a serem gastas no treinamento

6.3.6 Programa 4 - Intervalado

Neste programa o usuário poderá escolher a Velocidade 1 entre a faixa compatível com cada modelo pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE, aperte a tecla START para confirmar a velocidade selecionada, ajuste o tempo do intervalo entre 0:30 segundos até 10:00 minutos referente a velocidade 1, pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE e para confirmar o tempo aperte a tecla START. Selecione a Velocidade 2 entre a faixa compatível com cada modelo pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE, aperte a tecla START para confirmar a velocidade selecionada, informe o tempo do intervalo entre 0:30 segundos até 10:00 minutos referente a velocidade 2, pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE e para confirmar o tempo aperte a tecla START.

Com a seleção dos parâmetros de velocidade e tempo de cada intervalo, informe a quantidade de séries que deseja fazer em sua atividade utilizando as teclas (+/-) VELOCIDADE. Uma série é um conjunto de dois intervalos, o primeiro intervalo na velocidade 1 e o segundo na velocidade 2. No campo Tempo Total será mostrado a duração do treino de acordo com a quantidade de série (s) x tempo 1 (t) mais tempo 2 (t2).

Ex.: s x (t + t2) = Tempo total do treino.

Ex.: 4s x (0:30t + 1:30t2) = 6:00 minutos de Tempo total.

Informada a quantidade de série, pressionar a tecla START para iniciar a atividade. A velocidade pode ser alterada a qualquer momento pressionando as teclas (+/-) VELOCIDADE ou atalhos para VELOCIDADE.

6.3.7 Programa 7 – 30 minutos caminhada

Neste programa o usuário poderá escolher a Velocidade entre 3,0 km/h e 8,0 km/h que será definida usando as teclas (+/-) VELOCIDADE. Pressione a tecla START para confirmar e iniciar a atividade. No início do programa, a esteira opera por 5 minutos a 2,0 km/h abaixo da velocidade desejada. Daí em diante o programa ajusta a velocidade automaticamente a cada 5 minutos percorrido na atividade, conforme na tabela abaixo 30 Minutos de Caminhada que mostra as variações que ocorrem na velocidade em cada etapa de 5 minutos.

A velocidade pode ser alterada a qualquer momento durante o exercício. No entanto, as mudanças manuais serão substituídas pelas velocidades previstas no programa. A inclinação pode ser alterada a qualquer momento durante a atividade.

| Etapa - minutos | Velocidade (km/h) | Variação por Etapa (km/h) |
| --- | --- | --- |
| 0 ~ 5 minutos | Inicia - 2,0 km/h | 3,0 |
| 5 ~ 10 minutos | +1,0 km/h | 4,0 |
| 10 ~ 20 minutos | +1,0 km/h | 5,0 |
| 20 ~ 25 minutos | -1,0 km/h | 4,0 |
| 25 ~ 30 minutos | -1,0 km/h | 3,0 |

OBS: Este programa deverá ter acesso via botão de atalho no teclado, caminhada 30 minutos. O usuário pode selecionar esse programa tanto pelo botão de atalho, quanto pelo menu PROGRAM.

6.3.8 Programas 6 a 8 – Queima Moderada e Queima Vigorosa e Frequência Cardíaca

Estes programas regulam a inclinação da esteira de forma a manter frequência cardíaca alvo em um limite preestabelecido. Durante o exercício, se a frequência cardíaca do usuário estiver abaixo do alvo determinado, a esteira aumentará automaticamente a sua inclinação. Caso a frequência cardíaca esteja acima do alvo, a esteira irá diminuir a inclinação. Nestes programas é necessário a utilização de um medidor de frequência cardíaca, podendo este medidor ser o sensor de mão (Hand Grip) ou a cinta torácica. A frequência alvo está fixada entre:

- 65% e 75% da frequência cardíaca máxima para o programa P6 - Queima Moderada;

- Entre 75% e 85% da frequência cardíaca máxima para o programa P7 - Queima Vigorosa

- Porcentagem máxima da frequência cardíaca definida pelo usuário no programa P8 Frequência Cardíaca.

A F.C. Máxima é calculada através da seguinte fórmula:

F.C. Máxima = 220 - idade do usuário

Por exemplo, para calcularmos a F.C. alvo de um usuário com 30 anos de idade para o programa Queima Vigorosa no qual a zona de treinamento é de 80%, utiliza-se a seguinte fórmula:

F.C. Alvo = [220 - 30 (idade do usuário)] x 0,80 = 152 B.P.M.

Para utilizar estes programas é necessário que o painel identifique o batimento cardíaco do usuário. O batimento cardíaco do usuário pode ser reconhecido através do uso do sensor manual ou da cinta torácica.

6.3.9 Programa 6 - Queima Moderada - Controle da Frequência Cardíaca Através da Inclinação

Este programa específico, utiliza-se da área de treinamento compreendida entre 60% e 75% da frequência cardíaca máxima, através do controle da inclinação da esteira. Para utilizá-lo, ajustar a idade através das teclas (+/-) VELOCIDADE e pressione START para confirmar. O programa calculará automaticamente a faixa da frequência cardíaca conforme a idade informada, no display aparecerá a contagem de 3 segundos em forma regressiva, iniciando a atividade no término da contagem. O usuário poderá controlar a velocidade durante toda a atividade.

6.3.10 Programa 7 - Queima Vigorosa - Controle da Frequência Cardíaca Através da Inclinação

Neste programa, utiliza-se da área de treinamento compreendida entre 75% e 85% da frequência cardíaca máxima, através do controle da inclinação da esteira. Para utilizá-lo, ajustar a idade através das teclas (+/-) VELOCIDADE, e pressione START para confirmar. O programa calculará automaticamente a faixa da frequência cardíaca conforme a idade informada, no display aparecerá a contagem de 3 segundos em forma regressiva, iniciando a atividade no término da contagem. O usuário poderá controlar a velocidade durante toda a atividade.

6.4 Configuração

O acesso à configuração do painel pode ser feito mantendo as teclas START e STOP  pressionadas durante aproximadamente 3 segundos. A matriz de LED exibindo o texto “MDL” indica que o painel está no modo de configuração.

Para acessar o próximo parâmetro da configuração, pressione a tecla START.

Para sair do modo de configuração, pressione a tecla STOP.

Em modelos de esteira com inclinação, a inclinação pode ser aumentada ou reduzida automaticamente com o objetivo de elevar ou reduzir o batimento cardíaco do usuário.

O programa notifica o usuário através da Matrix de LED  os textos “VEL+” e “VEL-“ como sugestão ao usuário para se aumentar ou reduzir a velocidade com objetivo de fazer com o seu batimento cardíaco esteja dentro da faixa do programa definida pelo programa.

6.4.1 Parâmetros e acesso

O painel LED possui os seguintes parâmetros (1º ao 3º configuráveis).

1°) Modelo da Esteira (MDL)

2º)  Versão do Firmware (VER)

3°) Tempo em Funcionamento (TEMP)

6.4.2 Parâmetros configuráveis

6.4.2.1 Modelo de esteira

Permite selecionar o modelo da esteira em que o painel está instalado conforme a tabela abaixo.

Para selecionar um modelo, utilize as teclas de velocidade. OBS: Não selecione um modelo diferente da esteira adquirida para que não ocorra nenhum tipo de mau funcionamento.

6.4.2.2 Versão do Firmware (VER)

VER - Versão: Permite verificar qual a versão do software do painel. TEMP - Tempo: Permite ao proprietário configurar o tempo máximo de permanência do usuário na esteira. Selecionar o tempo desejado (entre 5 e 99:99 minutos) utilizando as teclas de velocidade. Confirmar o tempo selecionado e iniciar a configuração utilizando a tecla START. Durante a configuração, o campo de tempo exibirá o tempo máximo de permanência configurado.

6.4.2.3 TEMP - Tempo:

Permite ao proprietário configurar o tempo máximo de permanência do usuário na esteira. Selecionar o tempo desejado (entre 5 e 99:99 minutos) utilizando as teclas de velocidade . Confirmar o tempo selecionado e iniciar a configuração utilizando a tecla START. Durante a configuração, o campo de tempo exibirá o tempo máximo de permanência configurado.

Acesse a interface aqui.

7. Anexos

- Membrana do Teclado RTG4 Sem Inclinação: 9987278 - MEMBRANA DOS ATALHOS SEM INCLIN RT G4.pdf

- Membrana do Teclado RTG4 Com Inclinação: 9987277 - MEMBRANA DOS ATALHOS COM INCLIN RT G4.pdf

- Membrana do Handgrip Esquerdo (visão do usuário): 9987280 - MEMBRANA DO HAND GRIP LADO ESQ. RT G4.pdf

- Membrana do Handgrip Direito (visão do usuário): 9987281 - MEMBRANA DO HAND GRIP LADO DIR RT G4.pdf

- Membrana do Painel LED RT G4 White: 9987276 - MEMBRANA DO PAINEL LED RT G4 WHITE.pdf